# So sánh trước và sau trong quá trình cải tiến NMPC/WBC

Có thể xem hai codebase là hai lát cắt của cùng một quá trình phát triển. Giai đoạn trước là bản NMPC/WBC sơ khai: đã có ý tưởng điều khiển toàn thân, đã thử đưa torque động và gait vào robot, nhưng còn nhiều bất định nên chuyển động thô và dễ thất bại. Giai đoạn sau là bản được tổ chức lại: vẫn cùng hướng NMPC/WBC, nhưng mô hình, luồng dữ liệu, tuning và cơ chế an toàn đã rõ hơn.

Vì vậy, so sánh đúng không phải là “dự án A với dự án B”, mà là “trước khi cải tiến” và “sau khi cải tiến” của cùng một hệ điều khiển robot bốn chân.

## 1. Bảng tổng quan trước và sau

| Khía cạnh | Trước khi cải tiến | Sau khi cải tiến | Ý nghĩa đối với NMPC/WBC |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu chính | Đưa robot đứng/ngồi và thử từng phần của Trot một cách thận trọng. | Xây pipeline NMPC/WBC thành lõi điều khiển chính, có khả năng mở rộng sang gait mượt hơn. | Chuyển từ “commissioning để không lỗi” sang “điều khiển toàn thân có cấu trúc”. |
| Vai trò của WBC | WBC giống một tầng hỗ trợ hoặc thử nghiệm, thường phải chạy shadow, ramp nhỏ, hoặc transition-only. | WBC trở thành phần trung tâm: nhận measurement, command, contact/gait và trả về torque/trajectory. | WBC không còn là phép cộng phụ vào controller cũ, mà là nơi giải bài toán lực và ràng buộc toàn thân. |
| Vai trò của NMPC | Ý tưởng NMPC có nhưng chưa phải đường điều khiển tin cậy cho gait thật; nhiều bước vẫn bị khóa. | NMPC được nối rõ với WBC qua runtime, target trajectory và gait schedule. | Planner và controller bớt rời rạc, giảm tình trạng mỗi lớp hiểu trạng thái robot theo một cách khác nhau. |
| Tuning | Chủ yếu bật từng phần: Tff 10/25/50%, giới hạn position, giới hạn torque step, quan sát rồi khóa. | Tuning theo nhóm có ý nghĩa vật lý: swing, base height, base linear/angular, posture, torque limit, COM height. | Dễ biết robot rung/lắc/sai tư thế do task nào, thay vì chỉ mò Kp/Kd. |
| Chuyển trạng thái | Stand sang Trot là vùng nguy hiểm; từng có hiện tượng giật sai tư thế và fault khớp. | Có stand-up ramp, ramp vận tốc thân, reset/latch reference khi đổi state. | Giảm sốc tại biên chuyển trạng thái, nơi robot thật thường dễ mất ổn định nhất. |
| Feedback | Còn phải xử lý nhiều lỗi convention, offset, sign, mapping và dữ liệu cảm biến. | Feedback stale/invalid được đánh dấu rõ; dữ liệu điều khiển tách với dữ liệu hiển thị. | Solver không bị nuôi bằng dữ liệu giả hoặc dữ liệu cũ, tránh sinh torque sai. |
| Safety | Dựa nhiều vào khóa gait, transition-only, ramp nhỏ và fallback về Stand/Estop. | Có safety ở nhiều lớp: finite check, clamp, diagnostic mask, fault/bus-off, telemetry timeout. | NMPC/WBC mạnh hơn nhưng được bao quanh bởi hàng rào an toàn rõ hơn. |

## 2. Sự thay đổi về tư duy điều khiển

Ở giai đoạn trước, cách điều khiển vẫn mang nặng tư duy “điều khiển từng khớp rồi thêm hỗ trợ toàn thân”. Robot có thể đứng bằng PD/gain đã tune, sau đó thêm torque feedforward để đỡ trọng lượng, rồi thử thêm Trot bằng các proposal nhỏ. Đây là cách hợp lý khi phần cứng chưa chắc, nhưng nó làm gait rất dễ thô: mỗi khớp cố bám mục tiêu riêng, còn cân bằng toàn thân chưa thật sự là bài toán trung tâm.

Sau khi cải tiến, tư duy chuyển sang “toàn thân trước, khớp sau”. NMPC quyết định xu hướng chuyển động của base và gait, WBC giải xem lực chân và torque khớp cần như thế nào để vừa giữ thân, vừa tôn trọng contact, vừa không vượt giới hạn. Lệnh xuống motor không còn chỉ là các góc được tạo thủ công, mà là kết quả của một bài toán điều khiển có mô hình.

| Lớp điều khiển | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| Joint-level control | PD/gain là phần dễ thấy nhất; Tff động được thêm từ từ. | Joint torque là đầu ra cuối của WBC, có thêm damping và giới hạn để ổn định. |
| Body-level control | Giữ thân chủ yếu bằng static support và các stage rất nhỏ. | Base height, base linear và base angular trở thành các task rõ ràng trong WBC. |
| Gait-level control | Trot thật bị khóa hoặc chỉ transition-only vì chưa đủ tin cậy. | Gait template được đưa vào runtime, dùng chung cho trot tại chỗ/tiến/lùi với velocity ramp. |

## 3. Trước và sau trong NMPC

NMPC có nhiệm vụ nhìn trước một khoảng thời gian ngắn để chọn quỹ đạo phù hợp cho thân robot và pha tiếp xúc chân. Ở giai đoạn trước, phần này chưa đủ ổn để tin tưởng hoàn toàn trên robot thật. Vì thế, dù có tính toán dynamic proposal, hệ thống vẫn phải chạy shadow hoặc chỉ cho tác động rất nhỏ.

Sau cải tiến, NMPC được đặt trong một runtime rõ ràng hơn. Nó có observation, target trajectory, gait schedule và thread tính toán riêng. Khi gait giữ lâu, lịch gait được refresh để tránh hết hiệu lực theo thời gian. Đây là chi tiết nhỏ nhưng quan trọng: một solver có thể chạy đúng lúc đầu nhưng lỗi sau vài giây nếu schedule không còn hợp lệ.

| Vấn đề | Trước | Sau | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| Target trajectory | Còn phụ thuộc nhiều vào stage và command thủ công. | Được tạo từ state hiện tại, reference latching, command vận tốc và gait. | Robot có mục tiêu nhất quán hơn khi đổi trạng thái. |
| Gait schedule | Dễ bị xem như một template tĩnh cho giai đoạn thử. | Được quản lý như lịch theo thời gian, cần refresh khi gần hết horizon. | Giảm lỗi khi giữ gait lâu. |
| Base velocity command | Chuyển gait/moving dễ tạo bước thay đổi đột ngột. | Velocity được ramp dần trước khi đưa vào command. | NMPC không bị yêu cầu “bắt kịp” một cú nhảy vận tốc quá gắt. |

## 4. Trước và sau trong WBC

WBC là tầng quyết định robot dùng lực và torque như thế nào để đạt mục tiêu. Nếu NMPC nói “thân nên đi thế này”, thì WBC trả lời “các chân phải tạo lực và các khớp phải sinh torque thế nào”. Đây là nơi sự khác biệt giữa bản sơ khai và bản cải tiến thể hiện rất rõ.

Ở giai đoạn trước, WBC phải bị khóa bởi nhiều điều kiện: contact confidence, residual, max torque step, max qd, readiness window. Điều này cần thiết vì hệ thống chưa đủ tự tin. Nhưng kết quả là WBC chưa được phép điều khiển tự nhiên; nó luôn bị giới hạn rất nhỏ để tránh robot giật.

Sau cải tiến, WBC được xây thành task stack rõ hơn: swing task, base task, posture task, torque limit task, contact constraint. Mỗi task có gain và weight riêng. Khi robot có biểu hiện không tốt, ta có thể phân tích task nào đang chi phối thay vì chỉ nhìn output torque cuối cùng.

| Thành phần WBC | Trước | Sau | Ý nghĩa tuning |
| --- | --- | --- | --- |
| Swing leg | Nhấc chân thật bị giới hạn rất nhỏ hoặc chưa mở. | Có swing gain và swing weight riêng. | Tune độ nhanh/êm của chân swing mà không phá toàn bộ controller. |
| Base height | Giữ thân chủ yếu bằng tư thế đứng và support torque. | Có task giữ chiều cao COM rõ ràng. | Dễ xử lý hiện tượng thân thấp, nhún quá sâu hoặc bật lên. |
| Base angular | Lắc thân là vấn đề khó tách nguyên nhân. | Roll/pitch/yaw có gain và damping riêng. | Giúp tuning chống lắc thân có cơ sở hơn. |
| Posture | Robot có thể rơi vào nghiệm khớp xấu nếu chỉ nhìn mục tiêu lực. | Có posture task giữ khớp quanh tư thế nominal. | Ngăn nghiệm toán học hợp lệ nhưng dáng cơ khí xấu. |
| Torque limit | Chặn bằng cap/ramp bên ngoài là chính. | Torque limit là một phần của WBC và controller output. | Giảm nguy cơ solver yêu cầu torque vượt khả năng motor. |

## 5. Trước và sau trong tuning gain

Giai đoạn trước tuning mang tính thực nghiệm mạnh: tăng một tỷ lệ nhỏ, thử trên robot, quan sát có rung hoặc fault không, rồi mới tăng tiếp. Cách này an toàn nhưng chậm, và khi robot lỗi thì khó biết nguyên nhân chính là gì.

Giai đoạn sau tuning được gắn với cơ học robot. Robot thật nhỏ hơn hoặc có chiều dài chân/khối lượng khác robot tham chiếu thì không thể bê nguyên gain. Một số gain tác động trực tiếp như torque/damping ở khớp phải xét tới inertia. Một số gain trong WBC là gain của task acceleration, cần xét tới chiều dài chân và động học tự nhiên. Đây là khác biệt giữa “copy gain rồi giảm dần” và “scale gain theo ý nghĩa vật lý”.

| Nhóm tuning | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| Kp/Kd khớp | Là công cụ chính để robot bám pose; dễ làm robot cứng và giật. | Được dùng có chọn lọc; torque WBC mới là output chính. |
| Tff | Ramp theo phần trăm nhỏ, dùng như bước kiểm tra an toàn. | Tff/torque là kết quả của WBC, vẫn có clamp và damping bảo vệ. |
| Task gain | Chưa tách rõ từng tác dụng của swing/base/posture. | Tách theo từng task, dễ khoanh vùng lỗi. |
| Scale robot | Dễ chịu ảnh hưởng từ gain của robot tham chiếu. | Gain được điều chỉnh theo kích thước và quán tính robot thật. |

## 6. Trước và sau trong chuyển Stand sang Trot

Stand sang Trot là phép thử khó nhất vì robot đổi từ bài toán tĩnh sang bài toán động. Khi đứng, bốn chân cùng chống đất nên lực dễ chia hơn. Khi Trot, hai chân chéo phải swing, hai chân còn lại phải chịu tải và giữ thăng bằng. Nếu timing, contact hoặc torque sai, lỗi sẽ xuất hiện ngay.

| Giai đoạn | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| Vào Stand | Dựa nhiều vào pose/gain đã tune và support torque. | Có ramp đứng lên mượt từ trạng thái hiện tại tới pose mục tiêu. |
| Chuẩn bị Trot | Phải giữ transition-only, dynamic shadow, readiness nhiều giây. | WBC/NMPC nhận command gait thống nhất, có runtime time và reference latch. |
| Bắt đầu đi tiến | Moving gait bị khóa vì nguy cơ giật/fault. | Forward/backward dùng cùng gait template, chỉ thay đổi vận tốc đã ramp. |
| Khi solver lỗi | Fallback bằng stage logic và latch về trạng thái an toàn. | Giữ last valid effort hoặc đưa output về an toàn, đồng thời log diagnostic. |

## 7. Trước và sau trong dữ liệu đo và trạng thái robot

NMPC/WBC rất nhạy với dữ liệu vào. Một feedback sai có thể nguy hiểm hơn là không có feedback. Nếu khớp không có telemetry nhưng hệ thống vẫn giả là q = 0, solver sẽ tính trên một robot không tồn tại. Nếu RViz vẫn hiện đẹp nhưng controller dùng dữ liệu cũ, người vận hành cũng dễ hiểu nhầm.

| Loại dữ liệu | Trước | Sau | Lợi ích |
| --- | --- | --- | --- |
| Joint feedback | Cần sửa nhiều vấn đề offset, sign, HOME convention. | Feedback stale/invalid được thể hiện rõ bằng trạng thái không hợp lệ. | Controller không âm thầm dùng dữ liệu sai. |
| Visual state | Hiển thị sai có thể làm nhầm lẫn khi tuning. | Tách state hiển thị khỏi state điều khiển. | RViz vẫn dễ nhìn, nhưng safety controller không bị hy sinh. |
| Base state | Estimator/floating-base còn là điểm yếu cho gait động. | Trong sim dùng ground truth để cô lập tuning WBC/MPC trước. | Giảm nhiễu khi kiểm tra thuật toán trong mô phỏng. |
| Diagnostic | Có log sự cố nhưng nhiều lỗi phải truy ngược bằng kinh nghiệm. | Ready/fault/bus-off/telemetry/sequence được publish rõ. | Tuning dựa trên bằng chứng thay vì cảm giác. |

## 8. Trước và sau trong an toàn phần cứng

Một bài toán NMPC/WBC có thể sinh ra torque rất nhanh. Nếu tầng dưới không có hàng rào, một nghiệm sai có thể thành lệnh thật trong vài mili-giây. Bài học từ giai đoạn trước là không được chỉ tin vào controller cao cấp; phải có safety ở cả ROS, hardware interface, firmware và driver.

| Lớp | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| ROS/controller | Khóa command nguy hiểm, dùng transition-only, ESTOP. | Vẫn có HOME an toàn, nhưng thêm kiểm tra finite, last valid effort và diagnostic định kỳ. |
| Hardware interface | Relay command và feedback là chính. | Clamp NaN/inf, clamp torque, đánh dấu feedback mất bằng invalid state. |
| Firmware | Đã phát hiện nhiều lỗi thật về CAN, UART, reset, timing. | Giữ watchdog, fault latch, bus-off diagnostic, telemetry age và command sequence. |
| Tần số điều khiển | Còn đang thử giới hạn hệ thống. | Giữ 200 Hz vì đây là mức đã xác nhận ổn định; không ép 250 Hz khi CAN chưa đủ bằng chứng. |

## 9. Nhìn lại nguyên nhân chuyển động thô ở bản trước

Chuyển động thô không chỉ đến từ việc gain chưa đẹp. Nó là tổng hợp của nhiều thứ:

- WBC chưa được đặt làm lõi điều khiển chính, nên output còn bị pha với nhiều logic bảo vệ bên ngoài.

- Gait chưa được tin tưởng hoàn toàn, dẫn đến transition-only và position cap nhỏ.

- Contact và base state chưa đủ chắc, làm lực tính ra có thể đúng trên lý thuyết nhưng chưa chắc đúng trên robot.

- Mapping, sign, offset và HOME convention từng là nguồn lỗi lớn.

- Torque động phải ramp quá nhỏ, khiến robot chưa thể tạo chuyển động tự nhiên.

- Chuyển trạng thái còn gắt, dễ tạo giật tại thời điểm bắt đầu Trot.

Nói cách khác, bản trước không thất bại vì ý tưởng NMPC/WBC sai. Nó thất bại vì NMPC/WBC chưa có đủ “môi trường sống” ổn định: mô hình, feedback, contact, safety, timing và tuning đều phải đúng cùng lúc.

## 10. Kết luận

Quá trình từ giai đoạn trước sang giai đoạn sau là quá trình biến NMPC/WBC từ một ý tưởng thử nghiệm thành lõi điều khiển có cấu trúc. Trước đây hệ thống chủ yếu cố gắng bật từng phần thật chậm để tránh lỗi. Sau cải tiến, hệ thống bắt đầu tổ chức lại toàn bộ pipeline: state rõ hơn, task rõ hơn, gain có ý nghĩa vật lý hơn, gait schedule được quản lý tốt hơn, transition mềm hơn và safety nhiều lớp hơn.

Đây là hướng tiến hóa đúng của robot bốn chân. Muốn robot đi mượt, không thể chỉ tune Kp/Kd hoặc tăng torque feedforward. Cần làm cho NMPC hiểu đúng mục tiêu chuyển động, WBC hiểu đúng ràng buộc toàn thân, feedback phản ánh đúng robot thật, và tầng phần cứng đủ an toàn để nghiệm tính ra có thể đưa xuống motor. Bản sau đã đi gần hơn rất nhiều tới cấu trúc đó.